Karbantartási és javítási szerződés

1.0	A szerződés tárgya: Járműhajtó (targonca, takarítógép) akkumulátorainak és töltőberendezéseinek rendszeres karbantartása és javítása.

- Vállalkozó a szerződés mellékletében felsorolt akkumulátorokon a következő karbantartásokat köteles elvégezni 2.1 szerint:

2.1

| Igénybevétel | Naponta 1-2 műszak 10-12 órás üzem | Naponta 2-3 műszak 18-24 órás üzem |
| --- | --- | --- |
| Akkumulátorok | 1/4 évente | havonta |
| Töltők | 1/2 évente | 1/4 évente |

2.2	A telepek szemrevételezése:

- szigetelők, burkolatok, dugók, védőpapucsok, polaritás jelzések, azonosítószámok és adattáblák meglétének ellenőrzése

- fémszekrény, akkumulátoredény ellenőrzése (savfolyás, deformáció, korrózió)

- korábbi cellazárlat, magas hőmérséklet, robbanás, és testzárlatra (kúszóáram) utaló jelek keresése

- ,,túlzott bőkezűség” azaz a túlzott mértékű vízutántöltésre utaló jelek ellenőrzése

- celladugók, kosarak ellenőrzése, deformáció, szenesedés stb…

2.3	A cellák elektrolit szintjének és elektrolit sűrűségének ellenőrzése:

- savsűrűség mérése minden cellában, és az adatok jegyzőkönyvben való rögzíteni

- szükség esetén vízutántöltés

- ellenőrizni, hogy a rendszeres vízutántöltést a karbantartási ciklusok között elvégzi-e a kezelőszemélyzet

- elektrolit hőmérséklet ellenőrzése (mintavétellel)

2.4	A telep és a cellák feszültségének ellenőrzése

- minden cella üresjárási, terheletlen feszültség ellenőrzése és jegyzőkönyvezése

2.5	Az akkumulátor telep tisztítása, ápolása:

- a cellák fedelének tisztítása, mosása

- végkivezetők le- felszerelése, ellenőrzése, saválló zsírral történő felületvédelme

- kábelösszekötők időszakos leszerelése, tisztítása, utánhúzása nyomatékkulccsal, kontaktusok ápolása saválló zsírral (csavarkötéses kivitelek esetén)

- csatlakozó kábelek ellenőrzése

- töltéscsatlakozó ellenőrzése

- ólomáthidalók állapotának ellenőrzése

2.6	Akkumulátor kiegészítő berendezéseinek ellenőrzése

- központosított vízfeltöltő rendszer ellenőrzése

- a csőrendszer, csatlakozók tömítettségének ellenőrzése

- a szintszabályzó elemek működésének ellenőrzése

2.7	Töltési és kisütési határértékek betartásának ellenőrzése

- a töltési folyamat ellenőrzése

- mélykisütésre utaló jelek ellenőrzése

- túltöltésre utaló jelek ellenőrzése

2.8	Hibakeresés:

- A szemrevételezés, a fajsúly, és a feszültség mérési jegyzőkönyvek, továbbá a felhasználók kikérdezése alapján

2.9	Vállalkozó szakembere nyilatkozik, hogy a megvizsgált akkumulátor üzemeltethető-e vagy sem. Amennyiben javítása szükséges arról tájékoztatja az üzemeltetőt.

  - Vállalkozó a szerződés mellékletében felsorolt töltőberendezéseken a következő karbantartásokat köteles elvégezni minden félévben.

  - Szemrevételezés, deformáció, sérülés, égés, kábelek állapota, kijelző állapota, dug villa, töltéscsatlakozó állapot, tisztaság

  - Működési ellenőrzés, gyorsteszt, visszajelzők funkcionális ellenőrzése, ledek, nyomógombok, kapcsolók, biztosítékok működésének és állapotának ellenőrzése

  - A töltő belső szerkezeti ellenőrzése, mérése, transzformátor, mágnes kapcsolók, érintkezők, kábelek, szigetelések, ellenőrzése, rendellenes működésre utaló jelek (hang, füst, hő, stb…) keresése, primer és szekunder hálózat vizsgálata.

  - Terheléses működési ellenőrzés, töltőáram, feszültségek, feszültségesések, átmeneti ellenállások, végfeszültség, időzítő relék, biztonsági funkciók, töltési karakterisztikák ellenőrzése, beállítása.

  - Tisztítási, ápolási munkák, kontaktusok korrózió, por, stb.. eltávolítása, tisztítása.

  - Vállalkozó szakembere nyilatkozik, hogy a megvizsgált berendezés üzemeltethető-e vagy sem. Amennyiben javítása szükséges arról tájékoztatja az Üzemeltetőt.

4.0	Vállalkozó a szerződés mellékletében felsorolt akkumulátorok és töltőberendezések javítását vállalja az alábbi feltételekkel:

  - Megrendelő a hibabejelentést a Vállalkozónak telefonon vagy más módon teheti meg.

A vállalkozó a hibabejelentést követően ….. órán belül – vagy a Megrendelővel írásban vagy telefonon egyeztetett időpontban – köteles a helyszínre kiszállni, és a javítást megkezdeni.

  - Töltő meghibásodás esetén a Vállalkozó köteles cseretöltőt biztosítani, amennyiben a töltő javítása a termelést akadályozza. A megrendelő telefonon vagy más módon egyeztet a vállalkozóval amennyiben cseretöltő szükséges.

  - Vállalkozó ezen szerződés alapján kötelezi magát, hogy a berendezés, készülék gyártója által előírt minőségű és típusú alkatrészeket és anyagokat használja fel a javítások és karbantartások során.

  - Vállalkozó köteles szóban vagy írásban tájékoztatni a megrendelőt, amennyiben a javítás várható költsége meghaladja a ---------------,-Ft-ot.

  - Vállalkozó szakembere nyilatkozik, hogy a megvizsgált berendezés üzemeltethető-e vagy sem. Amennyiben javítása szükséges arról tájékozatja az üzemeltetőt.

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseitől, az engedélyben foglalt feltételektől, jogszabályi követelményektől a Munka kivitelezése során eltér, úgy az ezzel kapcsolatos bárminemű negatív következmény (kár, költség, bírság stb.) a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó ez alól csak abban az esetben mentesül, amennyiben a Megrendelőtől származó írásbeli dokumentummal igazolja, hogy a jelen Szerződéstől, az engedélytől, a jogszabályi követelményektől történő eltérés a Megrendelő utasítására történt, és a Vállalkozó a Megrendelőt a negatív következményekre írásban előzetesen figyelmeztette. Amennyiben a Megrendelő az utasítását a Vállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére fenntartja, úgy az ebből esetlegesen származó negatív következmények a Megrendelőt terhelik.

A Vállalkozó az elvégzett Munkára a jogszabályokban előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget biztosítja.

A Megrendelő kapcsolattartójával, Vállalkozó alkalmazottjának minden a javítás illetve a karbantartás megkezdése előtt kapcsolatba kell lépnie.

5.0	Vállalkozó az ioncserélt vagy desztillált víz szállítását az alábbi feltételekkel tudja vállalni

  - Vállalkozó igény szerint cseretartályos (500 l mennyiség) rendszerben tud a vízutántöltésekhez vizet biztosítani.

  - Vállalkozó egyszeri letéti díj ellenében biztosítja a víztartályt.

  - Vállalkozó köteles a víztartályok rendszeres feltöltését elvégezni előzetes értesítést követő 72 órán belül.

  - Megrendelő köteles a tartályok állapotát megőrizni, rendeltetésszerű használatát biztosítani és ellenőrizni.

  - Megrendelő amennyiben nem tud a tartállyal elszámolni akkor a letéti díjat nem igényelheti vissza a szolgáltatás megszűnését követően.

6.0	Vállalkozó szakemberei az elvégzett munkát és a beépített alkatrészeket munkalapokon és szállítólevélen igazoltatja a megrendelővel.

Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani és alkalmazottaival betartatni, Megrendelő röszkei Gyárában érvényes vagyonvédelmi, munka- és balesetvédelmi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, higiéniai előírásokat. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy ezen előírásokat a Megrendelő vele megismertette, azokat a részére átadta. A felsorolt előírások, szabályzatok vagy bármely egyéb jogszabályi előírás, szakmai követelmény (építésrendészeti, balesetvédelmi stb. előírások) Vállalkozó (alkalmazottai) általi be nem tartása miatti következmények teljes mértékben a Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó alkalmazottja a javítás illetve karbantartások végzésekor, befejezésekor a keletkezett hulladékot Megrendelő telepén érvényben levő szelektív hulladékgyűjtés szabályai szerint kell elhelyezni.

8.0	A Megrendelő a Vállalkozói Díjat a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő…………….  munkanapon belül köteles megfizetni. A fizetés módja banki átutalás. A Vállalkozó a számlát az időközönkénti javítások, illetve az egyéb szerződés szerinti munkákat követően, a leigazolt Munkalapok alapján jogosult kibocsátani. Amennyiben a Munkalap alapján a Vállalkozót további kötelezettségek terhelik, úgy a számla kibocsátására csak azok maradéktalan teljesítése és annak a Megrendelő általi írásos átvétele után jogosult.

8.1	Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles a mindenkori törvényes késedelmi kamatot fizetni a Vállalkozónak.

9.0	Vállalkozó a karbantartási és javítási munkát jelen szerződés szerinti feltételekkel az aláírást követően köteles elvégezni.

10.0	Vállalkozó a Megrendelővel közösen köteles a szerződés aláírását megelőzően elkészíteni a szerződés mellékletét, amely részletesen tartalmazza az alábbiakat:

- akkumulátorok és töltők nyilvántartási szám szerinti felsorolását

- amennyiben nincs nyilvántartási szám, úgy azt elkészíteni

- névleges feszültség, kapacitás, évjárat, feltalálás helyét meg kell határozni.

11.0	A Vállalkozó díjait a szerződéshez mellékelt díjtáblázat alapján kell megállapítani.

12.0	A Megrendelő köteles megfelelő munkaterületet és a Vállalkozó szerelői részére a szociális normáknak megfelelő feltételeket biztosítani.

13.0	Érvényességi határidő: a szerződést a felek határozatlan időre kötik.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést határozatlan időre kötik, a szerződésben foglalt árakat évente felülvizsgálják, közös megegyezés alapján módosíthatók maximum a KSH által prognosztizált infláció mértékéig.

14.0	A szerződést bármelyik fél 30 napos határidővel, indoklás nélkül felmondhatja.

15.0	A jelen szerződésben nem rögzítettek tekintetében a P.t.k. Vállalkozási szerződésére vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján keletkezett viták rendezését közvetlen tárgyalások útján kísérelik meg.

Amennyiben ez nem jár eredménnyel, a viták eldöntését illetően kölcsönösen alávetik a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

A szerződésben rögzített feltételekkel mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó képviselői egyetértenek, és azt aláírásukkal igazolják.

Jelen szerződés 2 ( kettő) példányban készült.

Szerződés mellékletei:

- díjtáblázat

- díjmentes szolgáltatások

- akkumulátorok és töltő berendezések részletes adatai (szerződés aláírását követően 1 héten belül köteles a Vállalkozó elkészíteni)

- ,,Karbantartási és javítási útmutató kézikönyv”

Díjmentes szolgáltatások

Vállalkozó szerződés keretében a további díjmentes szolgáltatásokat biztosítja a megrendelő részére:

- Training keretében felkészíti a megrendelő kijelölt személyeit (targoncakezelők, karbantartó, stb…)az akkumulátorok karbantartásáról, ellenőrzéséről, működéséről, stb…

- Elkészíti az akkumulátorok és töltőberendezések nyilvántartási rendszerét, üzemi számát és azt rendszerbe foglalja

- Felülvizsgálja, és javaslatot tesz az akkumulátorpark működéséről, állapotáról, fejlesztéséről bővítésének lehetőségeiről, vagy ésszerűsítéséről

- Karbantartási kézikönyvet biztosít

- Szükség esetén segít a biztonsági előírások elkészítésében, meghatározásában

- Elszállítja a selejt akkumulátorokat és arról környezetvédelmi tanúsítványt biztosít

- A problémás akkumulátortelepek kapacitásvizsgálatát műhelyében elvégzi, azt jegyzőkönyvvel és szakvéleményezéssel értékeli.

- Regeneráló töltések az öreg akkumulátorokon.

- Növelt teljesítményű akkumulátortelepeket, biztosít kipróbálásra

- A karbantartáshoz szükséges eszközöket: savsűrűség mérő, hőmérő

- Inaktív akkumulátorok kezelését, állag megóvását elvégzi

- Gondoskodik a kiegyenlítő töltések megszervezéséről.

- Új töltőhelyiségek, töltési helyek díjmentes tervezése.

- Központosított vízfeltöltési rendszer megtervezése.

- Szakvélemények készítése.